南宁轨道交通办公网安全设备采购及交换机设备维保维修服务项目

用户需求书

南宁轨道数智科技有限公司

2025年  月  日

目录

1 项目概况	1

1.1项目名称	1

1.2南宁轨道交通办公网安全设备概况	1

1.3南宁轨道交通办公网交换机设备概况	1

1.4招标人与投标人	1

2 项目范围	1

2.1项目地点	1

2.2项目范围及内容	1

3项目承包方式及服务期	8

3.1承包方式	8

3.2计划服务期	9

4 项目技术标准、规范及要求：	9

4.1标准适用原则	9

4.2国家技术标准及行业技术标准	9

4.3广西区、南宁市有关规程、规定及要求	9

4.4维保相关规程、制度	9

4.5维保作业要求	10

4.6保密要求	10

4.7其他要求	10

5项目管理	10

5.1投标人资质要求	10

5.2项目部建设	10

5.3组织架构及人员配置	10

5.4生产配置	11

5.5知识产权	12

6项目现场管理	12

6.1安全管理	12

6.2文明维修管理	13

6.3现场管理	13

6.4生产质量管理	16

7项目计划性巡检管理	17

7.1巡检计划编制	17

7.2巡检计划申报	17

7.3巡检作业要求	17

7.4巡检计划实施	17

7.5巡检记录及报告	17

8考核条款	18

8.1合同期评价	18

8.2违约处理	18

9验收要求	19

9.1本服务验收总则	19

9.2验收文档	19

10附件	19

附件1  故障件清单	20

附件2  核心交换机维保技术服务	22

附件3  南宁轨道交通	23

附件4  违约及考核处理	26

附件5  合同违约处理通知单	29

附件6  上门技术服务记录表	30

附件7  安全生产协议	31

# 1 项目概况

- 1.1项目名称

南宁轨道交通办公网安全设备采购及交换机设备维保维修服务项目

- 1.2南宁轨道交通办公网安全设备概况

本次项目采购的安全设备为防火墙、应用安全网关、云主机深度安全防护系统，上述安全设备计划部署在轨道大厦控制中心的数据中心机房中。

- 1.3南宁轨道交通办公网交换机设备概况

本次项目交换机设备含核心交换机和接入层交换机。其中需要进行故障件维修服务的交换机设备包含核心交换机和接入层交换机两类设备、需要进行维保服务的交换机仅为核心交换机。各交换机设备分布于轨道大厦控制中心的数据中心机房、商用机房及控制中心大楼各楼层配线间，1号线沿线25个车站、屯里车辆段和西乡塘停车场OA机房及各楼层配线间，2号线沿线23个车站、安吉综合基地通信机房及各楼层配线间，3号线沿线23个车站、心圩车辆段和新村停车场通信机房及各楼层配线间，4号线沿线16个车站、五象车辆段通信机房及各楼层配线间，5号线沿线17个车站、那洪车辆段通信机房及各楼层配线间。

- 1.4招标人与投标人

招标人：南宁轨道交通。

投标人：本项目中标单位。

# 2 项目范围

- 2.1项目地点

南宁轨道交通控制中心、屯里车辆段、西乡塘停车场、安吉车辆段、心圩车辆段、新村停车场、五象车辆段、那洪车辆段及1-5号线沿线各站点。

- 2.2项目范围及内容

- 2.2.1项目范围

- 2.2.1.1防火墙设备、应用安全网关设备、云主机深度安全防护系统采购

2.2.1.1.1本次项目需要采购2台防火墙设备含5年原厂维保服务，投标人根据招标人要求将新设备安装于轨道大厦控制中心的数据中心机房内指定的机柜位置，拆除旧设备，完善设备间的网络布线，制作好线缆及设备标签。投标人需完成新设备调试工作，在新设备上线之前，提供新设备上线保障方案，招标人审核通过后方能开展工作。

2.2.1.1.2本次项目需要采购2台应用安全网关设备含5年原厂维保服务，投标人根据招标人要求将新设备安装于轨道大厦控制中心的数据中心机房内指定的机柜位置，拆除旧设备，完善设备间的网络布线，制作好线缆及设备标签。投标人需完成新设备调试工作，在新设备上线之前，提供新设备上线保障方案，招标人审核通过后方能开展工作。

2.2.1.1.3本次项目采购云主机深度安全防护系统1套，包含1个管理中心和60个客户端用户5年原厂授权服务。云主机深度安全防护系统管理中心的部署及客户端的安装工作由投标人负责，招标人配合，在新系统上线之前，投标人提供系统上线保障方案，招标人审核通过后方能开展工作。

- 2.2.1.2交换机设备故障件维修服务

2.2.1.2.1 本次项目需采购的交换机设备故障件维修服务主要是指投标人须对核心交换机板卡、电源等模块发生故障所形成的故障件以及接入层交换机整机发生故障所形成的故障件进行维修，服务周期为3年。

- 2.2.1.3核心交换机设备维保技术服务

2.2.1.3.1 本次项目需采购的核心交换机设备维保技术服务主要包括核心交换机设备深度巡检，重大活动及网络故障、改造等现场技术支持，网络安全攻防演习现场技术支持，核心交换机版本软件服务，网络安全加固服务，技能培训服务，服务周期为3年。

- 2.2.2 项目技术需求

- 2.2.2.1防火墙设备、应用安全网关设备、云主机深度安全防护系统采购内容

- 2.2.2.1.1防火墙设备采购

2.2.2.1.1.1设备参数

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | 2 | 台 | 1.硬件参数需求：1U或2U硬件平台，冗余电源，内存≥32GB，硬盘≥1920GB，配置≥8个千兆电口，≥6个千兆光口（含千兆光模块），≥6个万兆光口（含万兆光模块）。电口或光口的其中至少≥1个可作为HA接口，≥1个Console口，≥1个USB接口。 2.性能参数需求：整机吞吐量≥35Gbps，IPS吞吐量≥9G，AV吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥50万。 3.具备基础防火墙、VPN、防病毒和入侵防御等功能，支持≥5年硬件质保和系统软件、特征库升级更新服务。 4.支持路由模式、交换模式、桥接工作模式；部署模式切换无需重启设备。 5.支持端口镜像功能；支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 6.支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于源地址、目的地址的策略路由。 7.支持ipv6协议网络配置。 8.支持黑名单或白名单功能，可基于五元组或特定报文进行黑白名单设置。 9.支持主流网络协议的弱密码防护或暴力破解防护。 10.系统支持主流应用，支持识别主流应用，支持应用自定义，支持应用识别特征库的在线/离线更新。 11.支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议文件类型过滤，支持上传或下载。 12.支持一体化安全策略配置，可通过一条策略实现五元组、应用、服务等功能配置。 13.支持基于地址、服务、时间等匹配条件进行流量控制。 14.需具备《计算机软件著作权证书》；或设备使用国产自主安全CPU，提供国家第三方权威机构的检测报告证明。满足这两点要求之一即可。 15.系统支持对发现主流漏洞入侵行为进行检测，并进行阻断。 16.系统内置入侵防御规则库，支持对常见的入侵行为进行安全防护，并设置告警、阻断等防护动作。 17.支持主流的病毒检测功能，例如：检测C&C或勒索软件或僵尸网络或挖矿攻击类型等。 18.产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 或具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》； 或具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》； 或符合GB 42250-2022《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》； 或符合GB/T 20281-2020《信息安全技术—防火墙安全技术要求和测试评价方法》。 |

2.2.2.1.1.2提供60个月的系统升级、规则库（特征库）升级，保证系统及规则库同步官方最新稳定版本及数据，在合同有效期内提供巡检（每3个月1次，每次巡检完成后，需提供对应巡检报告）、硬件维修等服务，保证设备正常运行，保证设备运行符合国家有关网络安全等级保护的标准。

2.2.2.1.1.3备件更换，在同型号设备都损坏的情况下，投标人提供性能对等的设备支撑招标人的业务，设备换新或维修完成重新投入使用，确认设备稳定运行后，备件（应急设备）归还投标人。当设备出现单台损坏时，主动协助招标人备份重要配置及数据。

2.2.2.1.1.4电话远程支持、招标人公司现场技术支持、新设备替换旧设备的割接、设备系统版本软件升级、重要节点工作保障服务（包括重大会议期间、重大节假日、网络安全检查期间、网络重大割接或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻）、安全加固、不少于5次技能培训等服务。

- 2.2.2.1.2应用安全网关设备采购

2.2.2.1.2.1设备参数

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用安全网关设备 | 2 | 台 | 1.≥1U设备，冗余热插拔电源，冗余风扇，硬盘≥1T，内存≥16G，标配千兆电口≥4个、标配万兆光口≥2个（含光模块）。 2.支持国产密码算法。 3.支持SSL卡硬件加速功能。 4.国密算法：SSL吞吐率≥1.2Gbps，SSL每秒新建连接数≥3,000，SSL最大并发连接数≥450,000；国际算法：SSL吞吐率≥10Gbps，SSL每秒新建连接数≥10,000；SSL最大并发连接数≥1,000,000。四层：吞吐率≥10Gbps，每秒新建连接数≥370,000,最大并发连接数≥16,000,000；七层：吞吐率≥10Gbps，每秒新建连接数≥1,000,000，最大并发连接数≥2,500,000。 5.支持主备部署模式，支持多通信链路、浮动IP分组、失效切换规则、配置同步、连接同步等功能，单设备故障，自动切换。 6.支持多种协议，包括：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SIP、SMTP等；支持L4/L7层服务器负载均衡（需提供界面截图、并加盖原厂商公章）。 7.支持多种负载均衡算法，包括：轮询、最小连接、加权轮询、最快响应、哈希等。 8.支持多种健康检查类型，包括：HTTP、HTTPS、TCP、TCPS、ICMP、UDP等。 9.支持根据每台服务器处理性能不同，分别设置每台服务器的连接上限，一旦达到连接上限，自动将请求分配到其它服务器，实现每台服务器的过载保护。 10.支持IPV6网络，支持IPV6 to IPV4,IPV6 to IPV6,IPV4 to IPV6 模式下的负载均衡。 11.支持服务端和客户端单向、双向认证；支持单台服务器多个证书需求（需提供界面截图、并加盖原厂商公章）。 12.支持TCP连接复用技术；支持HTTP缓存，包括服务器内容缓存、RAM缓存；支持HTTP压缩；支持SSL加速，包括SSL卸载、基于硬件的SSL处理、SSL ID复用；支持智能压缩，使用GZIP等压缩算法来压缩HTTP流量，降低带宽消耗。 13.DOS/DDOS防护：支持大流量的DOS/DDOS攻击防护（需提供界面截图、并加盖原厂商公章）。 14.支持RIP、OSPF、BGP等路由协议。 15.具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、具备公安部信息安全产品检测中心出具的《检验检测报告》。 |

2.2.2.1.2.2提供60个月的系统升级、补丁升级、3年期的域名（*.nngdjt.com）SSL证书用于https协议，保证系统及补丁不定期同步至官方最新稳定版本及数据，在合同有效期内提供巡检（每3个月1次，每次巡检完成后，需提供对应巡检报告）、硬件维修等服务，保证设备正常运行，保证设备运行符合国家有关网络安全等级保护的标准。

2.2.2.1.2.3备件更换，在同型号设备都损坏的情况下，投标人提供性能对等的设备支撑招标人的业务，设备换新或维修完成重新投入使用，确认设备稳定运行后，备件（应急设备）归还投标人。当设备出现单台损坏时，主动协助招标人备份重要配置。

2.2.2.1.2.4电话远程支持、招标人公司现场技术支持、新设备替换旧设备的割接、设备系统版本软件升级、预防性设备巡检、重要节点工作保障服务（包括重大会议期间、重大节假日、网络安全检查期间、网络重大割接或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻）、安全加固、不少于5次技能培训等服务。

- 2.2.2.1.3云主机深度安全防护系统采购

2.2.2.1.3.1系统参数

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云主机安全防护系统（主机加固） | 1 | 套 | 1.主机加固系统1个管理中心，60个客户端。基础功能：防病毒、主机入侵防御、主机防火墙、主机加固、基线核查、漏扫、资产管理，提供60个月升级维保服务。 2.网卡级别的规则应用，入侵防御规则可以基于特定的网卡进行配置。 3.具备web信誉库，通过Web信誉支持阻止主机访问恶意站点，支持恶意站点自定义。 4.支持本地扫描和云扫描，支持实时扫描（文件落地即扫描）、预设扫描、手动扫描和快速扫描；如发现特殊情况 （如业务高峰期），可支持终止操作。 5.支持扫描办公文件、压缩文件、Office宏病毒、文本文件等各种类型文件，支持配置扫描类型、文件大小、压缩层级、数量等参数。 6.提供多种病毒的处理措施：包括不限于清除、删除、拒绝访问、隔离、不处理等，并针对不同的恶意软件类型，定制处理措施。 7.实时检测Linux和Windows下的反弹shell行为并产生告警，告警信息至少包括：发现时间、目标IP地址、目标端口、反弹进程、进程路径、父进程、父进程参数，反弹进程参数等支持对反弹shell进程进行阻断操作。支持一键忽略内网告警功能。 8.支持网络访问控制功能，自定义防火墙策略，支持IP、MAC地址、端口，支持协议：TCP、 UDP、 ICMP、ICMPv6 、IGMP、IDP等，支持IPv4、IPv6、ARP、RARP等。 9.可以对每条防火墙规则根据不同时间段，执行不同的防护策略。防火墙策略应该支持独立执行，不影响操作系统的防火墙及IP-Table相关配置。 10.支持网络入侵攻击的防护，包含支持防护SQL注入,Cookie 注入，命令注入，跨站脚本(XSS)，跨站请求伪造(CSRF)，WebShell攻击防护等。 11.通过流量检测技术，实现漏洞利用的攻击防护，支持操作系统、数据库、邮件服务、办公软件、中间件、Web应用、应用等类型的漏洞提供操作系统和应用漏洞扫描功能，根据扫描结果自动下发对应的防护规则。 12.支持0Day漏洞暴露后，快速定制入侵防御规则，包括不限于签名、特征码、XML等方式，进行0day的快速防护，同时可支持配置优先级、检测或阻止模式、严重性等。 13.支持对https流量的识别，支持配置SSL证书及密码进行解密。 14.支持对主机的基本信息、账号、应用、安装包、启动项、端口、web服务、数据库、计划任务、内核模块等资产类别进行清点。 15.支持对Windows、Linux系统及系统中的Web服务、数据库及其他应用的漏洞进行扫描，给出编号、漏洞名称、危险程度、CVE编号及修复参考建议；并支持高价值漏洞、POC检测以及漏洞处置优先级(VPT)。 16.扫描出的漏洞可以与虚拟补丁进行关联，对于无法打实体补丁的业务主机，可以一键启用对应的虚拟补丁。 17.支持对服务器操作系统配置和应用配置的基线内容进行检查，支持自定义基线（包括软件、密码、账号、补丁、进程、端口等）和自定义基线模板。 支持对主机的日志审计，包括收集操作系统、数据库、中间件、Web应用、和应用程序日志，提供日志解码器将各种类型日志进行范式化，支持将事件转至控制平台，做关联性分析、报告和归档，遵循PCI DSS 10.6规范。 - 18.提供的续费产品需要与集团现有云主机安全管理平台对接，确保业务连续性，确保在不重启服务器的前提下完成策略生效和续费。 19.不能网卡级别的规则应用，入侵防御规则可以基于特定的网卡进行配置。 |

2.2.2.1.3.2电话远程技术支持、招标人公司现场技术支持。

2.2.2.1.3.3旧版系统卸载及新版本系统安装调试、保证系统软件版本和病毒库不定期升级至官方最新的稳定版本、重要节点工作保障服务（包括重大会议期间、重大节假日、网络安全检查期间、网络重大割接或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻）、安全加固等服务。

- 2.2.2.2交换机设备故障件维修服务内容

交换机设备故障件维修由投标人根据招标人的判断及评估后开展故障件的维修服务，故障件修复率不低于年度故障件的90%，如低于90%，则投标人须免费用全新件将剩余未修复的故障件进行替换，以达到90%故障件修复率的要求。故障件修复后返回时，由投标人负责在招标人提供的设备上进行确认，共同确认故障件的功能状态正常，方可移交招标人，维修完成的故障件的质保周期不低于3个月。当招标人的核心交换机（其中相同型号的2台设备配置为虚拟化的交换机）出现单台损坏时，投标人应主动协助招标人备份核心交换机重要配置。如发生同型号的2台核心交换机设备都损坏的情况，投标人需提供备品备件（性能对等的应急设备）支撑招标人的业务，故障设备换新或维修完成重新投入使用，须在确认设备稳定运行后，备品备件方归还投标人。投标人收到招标人的故障件之日起（招标人若采取物流方式的，以投标人签收时间为准），30个自然日内完成维修工作并返回至投标人指定地址（投标人若采取物流方式的，以投标人发出时间为准）。所有维修时间需经招标人确认，投标人有正当理由的经报备招标人并经招标人同意后可延长维修时间。需要进行故障件维修的清单如下：

表格1 故障件列表

| 序号 | 名称 | 板卡名称及型号 | 需求内容及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C S12508X-AF 路由交换机 | 24端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板：LSXM1TGS24FX1 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 2 |  | 48端口千兆SFP接口以太网业务板： LSXM1GP48FX1 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 3 |  | 48端口万兆以太网电接口业务板： LSXM1TGT48FX1 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 4 |  | 48端口千兆电口以太网接口业务板(RJ45)(FX)：LSXM1GT48FX1 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 5 |  | 主控板：LSXM1SUPB1 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 6 |  | 交换网板：LSXM1SFF08A1 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 7 |  | 电源模块：PSR2400-54A | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 8 | H3C S10506 以太网交换机 | 10GBASE-R/SFP+光接口业务板：LSU1TGS32SF0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 9 |  | 1000BASE-X-SFP光接口业务板：LSUM2GP44TSSE0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 10 |  | 10GBASE-T-RJ45电接口业务板： LSU1TGT24SF0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 11 |  | 10/100/1000BASE-T-RJ45电接口业务板：LSUM2GT48SE0 | 设备故障件维修 | 块 | 3 | 据实结算 |
| 12 |  | 主控板：LSUM1MPU06B0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 13 |  | 交换网板：LSUM1FAB06C0 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 14 |  | 交流电源模块：LSUM1AC2500-2500W | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 15 | H3C S10508 以太网交换机 | 1000BASE-X-SFP光接口业务板：LSUM1GP48FD0 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 16 |  | 10/100/1000BASE-T-RJ45电接口业务板：LSUM2GT48SE0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 17 |  | 10GBASE-R-SFP+光接口业务板： LSUM2TGS16SF0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 18 |  | 主控板：LSUM1SUPC0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 19 |  | 交换网板：LSU1FAB08B0 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 20 |  | 交流电源模块：LSUM1AC1200-1200W | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 21 | 华为 S12708 以太网交换机 | 48端口千兆电口以太网接口业务板： ET1D2G48TEA0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 22 |  | 48端口千兆SFP接口以太网业务板： ET1D2G48SX1E | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 23 |  | 16端口万兆SFP接口以太网业务板： ET1D2S16SX2S | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 24 |  | 主控板：ET1D2MPUA000 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 25 |  | 交换板：ET1D2SFUA0001 EH1D2VS08000 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 26 |  | 监控板：EH1D200CMU00 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 27 |  | 电源模块：PAC3KS54-CB | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 28 | 中兴 8908E 以太网交换机 | 16端口万兆光接口业务板：h1xf16a | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 29 |  | 48端口千兆光接口业务板：s1gf48a | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 30 |  | 48端口千兆电接口业务板：s1gt48a | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 31 |  | 4端口万兆光接口业务板：h1xf4a | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 32 |  | 主控板：8900ehmcua | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 33 |  | 交换板：8900ehsfu3e | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 34 |  | 电源模块：8900E-ACPWA | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 35 | H3C S3600 以太网交换机 | H3C S3600 | 设备故障件维修 | 台 | 1 | 据实结算 |
| 36 | H3C S5820 以太网交换机 | H3C S5820 | 设备故障件维修 | 台 | 1 | 据实结算 |
| 37 | H3C CN6600B 以太网交换机 | H3C CN6600B | 设备故障件维修 | 台 | 1 | 据实结算 |
| 38 | H3C WX3510E 无线控制 | H3C WX3510E | 设备故障件维修 | 台 | 1 | 据实结算 |
| 39 | H3C S5130 以太网交换机 | H3C S5130 | 设备故障件维修 | 台 | 18 | 据实结算 |
| 40 | H3C S5560 以太网交换机 | H3C S5560 | 设备故障件维修 | 台 | 8 | 据实结算 |
| 41 | H3C iMC 智能管理平台 | H3C iMC | 设备故障件维修 | 套 | 1 | 据实结算 |
| 42 | 华为S5720 以太网交换机 | 华为S5720 | 设备故障件维修 | 台 | 4 | 据实结算 |
| 43 | 华为eSight 智能管理平台 | 华为eSight | 设备故障件维修 | 套 | 1 | 据实结算 |
| 44 | 中兴5950 以太网交换机 | 中兴5950 | 设备故障件维修 | 台 | 6 | 据实结算 |
| 45 | 中兴U31网管系统 | 中兴U31 | 设备故障件维修 | 套 | 1 | 据实结算 |

- 2.2.2.3核心交换机设备维保技术服务内容

- 2.2.2.3.1核心交换机设备深度巡检

核心交换机深度巡检规程（季度检）

| 设备 | 检修项目 | 检修内容 | 检修标准 | 修程周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 周检 | 季检 | 年检 |
| 核心交换机 | CPU收发包BCM诊断检查 | 上送CPU的报文BCM诊断检查 | 要求每个单板都不能存在软件BCM丢包。判断DisPkt_All的值。 |  | √ |  |
|  | CPU报文超限速/攻击诊断检查 | CPU报文超限速/攻击诊断检查 | 要求每个单板都不能存在报文超限速/攻击记录。 |  | √ |  |
|  | 内存泄漏、内存碎片检测 | 检查设备是否存在内存泄漏及内存碎片 | 要求内存泄漏、内存碎片检测正常（内存泄露、碎片问题认定条件比较复杂，须研发人员确认）。 |  | √ |  |
|  | 底层协议状态检查 | 底层协议状态检查 | 要求底层协议上送CPU状态均是正常。 |  | √ |  |
|  | ASIC计数检查 | ASIC芯片计数检查 | 检查ASIC芯片丢包情况。 |  | √ |  |
|  | 消息队列检查 | 消息队列检查 | 某种事件发生过于频繁，事件产生速度快于系统处理速度，会导致部分消息丢失。需要确认是否是由于设备问题造成消息队列丢失。 |  | √ |  |
|  | IPC通道状态检查 | IPC通道状态检查 | 要求IPC控制通道消息队列正常，无丢包。 |  | √ |  |

季度检外，投标人每年至少提供一次网络系统运行情况调查与分析报告，包括网络系统运行情况调查与分析、系统变更情况调查与分析、系统历史故障情况调查与分析以及合理化建议；响应招标人的需求，及时提供保障设备、系统正常运行必要的技术资料；

- 2.2.2.3.2重大活动及网络故障、改造等现场技术支持

投标人须根据招标人实际需求，安排技术人员在重大活动、网络故障、网络改造等事项上做好现场技术支持服务。网络故障现场技术服务包括现场故障诊断、故障处理、现场故障件更换等，当故障不能使用有效的远程支持方式进行解决时，要求派遣工程师赶往招标人现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除；若H3C S12508 、H3C S10506（H3C S10508）、华为S12708、中兴8908E核心交换机出现故障时，运营期间工程师须在1小时内到达现场配合处理，非运营期间工程师须在2小时内到达现场配合处理，48小时内（含48小时）完全修复故障，严格控制业务中断时间；非核心交换机如H3C S3600、H3C S51300、H3C S5820、H3C CN6600B、H3C S5560、H3C WX3510E、华为S5720、中兴5950出现故障时，运营期间工程师须在1小时内到达现场配合处理，非运营期间工程师须在2小时内到达现场配合处理，48小时内（含48小时）完全修复故障；在处理设备故障或者维修过程中，投标人工程师应对设备管理、操作人员进行必要的培训和技术交底，使设备管理、操作人员可以了解，并跟进设备的维护维修情况；故障处理工作完成后须向招标人提交服务工作报告。网络改造包括①设备迁移：由于招标人机房搬迁等原因，需要迁移设备的，投标人须对招标人进行现场支持，协助设备迁移工作；迁移完成后，协助招标人做好设备调试、系统配置等工作。②升级改造：招标人由于业务要求需要进行软硬件升级、改造等重要事件时，投标人须安排工师现场协助，提供技术支持。

- 2.2.2.3.3网络安全攻防演习现场技术支持

投标人须根据招标人实际需求，安排技术人员在自治区与南宁市每年度网络安全攻防演习等事项上做好现场技术支持服务。

此外，投标人须根据招标人实际系统运行环境，协助招标人建立系统硬件及相关软件常见故障的恢复流程及紧急处理措施，并协助开展应急演练等工作。

- 2.2.2.3.4核心交换机版本软件服务

每季度至少评估一次在网核心设备的版本运行情况，检查整体网络版本一致性，包括但不限于版本软件启动项一致性和版本软件大小一致性，针对隐患设备提供版本升级服务，并做好记录输出报告，见附件2。

- 2.2.2.3.5网络安全加固服务

维保服务期内，根据招标人的安全整改要求，提供安全加固服务，包含但不仅限于设备系统版本补丁修复、设备未使用端口的封堵、安全策略调优等服务，所有涉及变更操作，投标人需在自建的测试环境中进行检测并向招标人提供有效的测试报告，经招标人核实批准后方可在服务对象上实施，见附件2。

- 2.2.2.3.6技能培训服务

面向招标人提供每季度不少于1次技能运维培训。通过技能培训，提高招标人的运维管理技能；对新进或者调岗新负责设备、系统的现场维护操作人员进行操作应用培训，见附件2。

# 3项目承包方式及服务期

- 3.1承包方式

本维保维修项目承包方式：采用部分固定单价与单次维修计价方式相结合的形式：

1.防火墙、应用安全网关设备，云主机安全防护系统采购实行固定单价形式。

2.交换机设备故障件维修服务的费用按实际发生的维修数量计量结算。

3.核心交换机设备维保技术服务的“重大活动及网络故障、改造等现场技术支持”的费用按实际发生的服务次数计量结算；“核心交换机设备深度巡检、网络安全攻防演习现场技术支持、核心交换机版本软件服务、网络安全加固服务、技能培训服务”实行固定单价形式，即包工不包料，按实际发生的服务次数计量结算。

4.本项目不允许联合体投标，不允许任何形式的转包或分包。

- 3.2计划服务期

防火墙、应用安全网关设备服务期60个月（5年），云主机深度安全防护系统服务期60个月（5年），交换机设备服务期36个月（3年），开始时间以项目开工令或进场通知书为准。

# 4 项目技术标准、规范及要求：

- 4.1标准适用原则

1.本项目须满足各类国家及行业标准，包括但不限于国家相关标准、轨道交通行业通用和专用标准、自治区及南宁市轨道交通相关标准等。

2.本项目须满足招标人单位的相关标准或要求：

（1）招标人的企业标准；

（2）招标人的规章制度；

（3）招标人单位的各种会议纪要、决议、通知等；

（4）招标人制定的设备检修规程、设备操作指南、故障处理指南、规章制度等；

（5）以上均未涉及的，由招标人与投标人共同商定。

3.本项目采用的各类标准或要求，如有最新版本，则按新版本执行，同一权威等级取标准高者。

4.广西区、南宁市有关规程、规定及要求，未尽部分符合国家现行的有关标准和规范，且当上述标准的内容与其他文件或具体条款描述矛盾时，按较高要求执行。

5. 本项目所用产品的安装、安全至少满足下列标准、规范及相关引用标准和规范。如果有新的标准，则按照新的标准执行，投标人不能因此要求增加任何费用。

- 4.2国家技术标准及行业技术标准

国家相关规范、地铁行业标准，包括不限于:

GB 50490-2009  城市轨道交通技术规范

GB 50157-2013  地铁设计规范

GB 50382-2016  城市轨道交通通信工程质量验收规范

GB/T 45001-2020  职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB/T 50760-2021  数字集群通信工程技术标准

GA/T 579-2005  城市轨道交通消防安全管理

YD/T 5034-2005  数字集群通信工程设计暂行规定

建标104-2008  城市轨道交通工程项目建设标准（附条文说明）

1511211635  建设工程安全生产管理条例

国际标准化组织（ISO）相关标准

国际电工技术委员会（IEC）相关标准

国际电气与电子工程师协会IEEE有关协议

电子工业协会（EIA）的有关标准

- 4.3广西区、南宁市有关规程、规定及要求

无

- 4.4维保相关规程、制度

在维保期间，维保服务技术人员在招标人现场服务时须遵守招标人以下相关规程、制度：

南宁轨道交通集团有限责任公司机房巡检管理制度（南轨发〔2020〕220号）；

南宁轨道交通集团有限责任公司机房设备维护和使用管理制度（南轨发〔2020〕217号）；

南宁轨道交通集团有限责任公司机房突发事件处理措施（南轨发〔2020〕218号）；

南宁轨道交通集团有限责任公司网络及信息安全突发事件应急处理措施（暂行）；

运营有限公司生产计划管理办法；

运营有限公司技术管理制度；

运营有限公司生产管理规定；

运营有限公司施工管理规定；

运营有限公司设备设施维修接口关系规则；

运营有限公司作业通用安全实施守则；

运营有限公司通号中心《南宁轨道交通信息网络专业设备检修规程》

运营有限公司通号中心《南宁轨道交通信息网络专业设备检修作业指导书》

运营有限公司通号中心《南宁轨道交通信息网络专业设备检修工艺卡》

运营有限公司通号中心《南宁轨道交通信息网络专业设备故障应急处理指南（维修级）》

运营有限公司通号中心《南宁轨道交通信息网络专业设备操作规程》

- 4.5维保作业要求

4.5.1维保服务技术人员在招标人现场服务时需要遵守招标人机房管理相关规定，进入机房须按照招标人进出机房审批流程审批同意后方可进入机房，在机房内不能随意操作其他与所需维护对象无关的设备。

4.5.2在维保期间，重大或影响招标人业务运行的任何操作，如停机维护等，必须提报作业方案并经招标人审查同意后方可进行。计划性停机维护工作由招标人根据业务需要确定停机作业时间。

- 4.6保密要求

4.6.1投标人在进行设备维保维修时，必须遵守招标人规定的任何成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责，招标人的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，投标人亦应本着谨慎、诚实的态度，合理的措施，维护招标人的保密义务，以保持其机密性。

4.6.2未经招标人同意，投标人不得泄露、告知、发布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使第三方知悉属于招标人或者属于他人但招标人承诺有保密义务的技术秘密或者其他商业秘密信息，也不得在进行维保维修时随意使用和观看这些秘密信息。

4.6.3 本需求书提及的保密内容包括：维保维修环境、技术方案、技术指标、技术报告、图纸、设备密码、设备配置、网络拓扑、操作手册、及相关技术文档等招标人所要求的其他内容。

- 4.7其他要求

在维保工作中，因投标人原因损坏其它非维保设备及配件的，由投标人进行赔偿。投标人无法按招标文件要求在规定时间内解决软硬件故障，直接影响采购人正常开展业务工作的，招标人有权选择第三方公司提供服务，由此产生的各种费用由投标人无条件承担。

# 5项目管理

- 5.1投标人资质要求

5.1.1投标人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。持有工商行政管理部门核发且在有效期内的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

5.1.2投标人没有处于被责令停业，或投标资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、破产状态；在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故。

- 5.2项目部建设

为满足本维保项目部生产及办公需求，满足故障处理及抢修的承诺时间，投标人需成立专门项目部。

- 5.3组织架构及人员配置

为保证南宁轨道交通办公网安全设备采购及交换机设备维保维修服务项目安全、顺利、高效、可靠地实施，本项目中涉及交换机维保维修相关工作的，投标人必须充分考虑防火墙、应用安全网关、云主机深度防护系统及1-5号线办公网交换机设备的运行状况、周边环境、以及设备故障应急抢修带来的问题，合理安排项目经理、项目技术负责人及技术工程师，以满足设备故障处理、应急响应的承诺时间。投标人关于项目服务人员配置须包含但不限于以下表格2配置要求：

表格2  项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1.大专及以上学历，具备信息网络系统设备设施维保或信息网络系统集成项目管理经验，至少8年工作经验。 2.须持有华三认证的H3CIE或华为认证的HCIE专业技术资格证书，或由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统规划与管理师证书。（提供证书、社保证明备查） |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 1.大专及以上学历，熟练掌握信息网络系统设备及信息网络系统集成国家和行业有关标准，具有信息网络系统设备设施维保或信息网络系统集成项目实施经验，至少5年工作经验。 2.须持有华三认证的H3CIE专业技术资格证书，或具备由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的网络规划设计师证书。（提供证书、社保证明备查） |  |
| 3 | 技术工程师 | ≥3 | 1.大专及以上学历，熟练掌握信息网络系统设备及信息网络系统集成国家和行业有关标准，具有信息网络系统设备设施维保或信息网络系统集成项目实施经验，至少3年工作经验。 2.至少2名工程师持有华三认证的H3CSE-RS+或华为认证的HCIP-datacom及以上专业技术资格证书，或至少2名工程师具备由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师、系统规划与管理师、系统架构师、网络规划设计师、系统分析师证书其中之一（提供证书、社保证明备查）。 | 3人为同一角色，当其中一个无法提供服务时，另一人可以顶替 |
| 4 | 合计 | ≥5 |  |  |

备注：

1. 投标人须在投标响应文件中明确投入本项目的技术工程师及以上管理人员信息（包含人员姓名、年龄、职务、学历、专业、工作年限等信息）。

2.投标人所有人员必须身体健康，不可带病上岗。

3.项目经理、技术负责人、技术工程师必须为投标人正式员工，并提供近半年的社保缴费证明。招标人可根据现场工作需求，有权要求投标人更换不符合要求的人员。

4.投标人对其筹备组织机构定岗、定员，并保证建立的筹备服务团队稳定，人员素质和专业技术结构满足各项筹备要求，同一个人不能兼任两个岗位。若因投标人人员技术水平低，责任心差不符合招标人条件的，招标人有权拒绝使用。

- 5.4生产配置

5.4.1耗材配备

投标人自行配备的耗材须能满足本项目所有工作的顺利开展，包括但不限于抹布、扎带、防静电手套、绝缘胶布等。

5.4.2劳保防护用品配备

投标人应为所有参与本项目的维保人员配置统一着装，且必须对所有参与该项目的维保人员配置劳保防护用品，所配置的劳保防护用品须满足国家、行业标准，劳保防护用品配置数量与使用期限按照招标人提供的《运营有限公司员工劳动防护用品管理办法》相关要求执行，劳保防护用品配置要求包括但不限于以下表格3所示的内容。

表格3 劳保防护用品配置清单

| 序号 | 劳保防护用品名称 | 单位 | 数量 | 使用期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳保鞋 | 双 | 1双/人 | 12个月 |  |
| 2 | 防静电手套 | 双 | 2双/人 | 12个月 |  |

- 5.5知识产权

5.5.1投标人保证依据本合同所提供的任何产品、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权，即招标人在中国使用投标人提供的产品及产品的任何一部分、资料或服务无产权纠纷。

5.5.2在投标人履行合同过程中，需使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，投标人应取得招标人同意，所使用的知识产权应支付的费用由投标人承担。

5.5.3因投标人提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由投标人负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因投标人拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

5.5.4如投标人拒绝、怠于履行上述义务或出现知识产权纠纷，招标人有权解除合同。招标人被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因招标人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于招标人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

# 6项目现场管理

- 6.1安全管理

6.1.1严格遵守执行国家、地方和行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人规章制度等各项管理制度和规定。遵对招标人下发的文件、通知及会议纪要中涉及本项目的要求应无条件执行。

6.1.2在正常维保作业过程中凡投标人人员出现伤亡情况及因此导致的所有损失均由投标人自行负责。由于事故造成招标人或第三方人身伤亡或财产损失，可能引发争议，由投标人承担责任。产生诉讼的，投标人应独立应诉，承担一切诉讼后果，且招标人仍对投标人进行考核。

6.1.3投标人对合同范围内所有工作失误或渎职而引发的事故负全部责任，承担因此给招标人造成的直接和间接经济损失，且招标人仍须对其进行考核。

6.1.4投标人须严格按照运营管理和服务质量要求完成备设施维护和服务质量工作，达到招标人的标准和考核要求。

6.1.5投标人及项目人员须与招标人签订安全生产协议、安全责任状及保密协议，并按要求参加招标人组织的安全再教育考试。

6.1.6投标人项目人员必须通过招标人组织的安全教育且考试合格后方能上岗。

6.1.7投标人应该严格按照“安全第一、预防为主”的思想，做到“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害”，不断地加强项目人员的安全生产教育，提高项目人员整体安全防护意识、自我防护能力及安全第一的责任感，把安全生产作为项目质量的基础保证。

6.1.8所有施工人员和管理人员要熟悉掌握消防设备的性能和使用方法。不得乱动消防器材。遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在施工场地睡觉、嬉戏。施工现场杜绝火种，严禁烟火（吸烟）。

6.1.9项目人员在作业前向作业人员进行安全交底，按要求穿戴劳保防护用品及工服，严禁未做安全防护的人员进入作业现场。

6.1.10作业时，项目人员不得损坏及影响地铁设备设施的正常运行，对可能造成影响的设备设施做好安全防护，制定应急处置预案，如发生影响设备设施运行的情况，投标人应立即通知招标人，配合招标人进行现场处置及事后调查工作。

6.1.11作业时，项目人员须在作业结束前30分钟做好现场出清工作，作业过程必须严格遵守招标人管理制度，以防事故的发生。

6.1.12严禁投标人使用列车、扶梯、垂直电梯搬运超大、超重工器具，乘车携带工具包须要配合安检。

- 6.2文明维修管理

6.2.1维保人员维修过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明维修管理。

6.2.2作业过程中，投标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路通畅。

6.2.3 保护维修区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维修作业发生矛盾，应事先通知招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行，发现未经请示同意擅自行事，将视其具体情况予以处理。

6.2.4必须负责维修现场日常卫生清理工作，保证公共环境清洁。

6.2.5维修现场讲文明，讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架斗殴。

- 6.3现场管理

6.3.1进场要求

6.3.1.1严格遵守执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人规章制度等各项管理制度和规定。

6.3.1.2严格遵守合同协议，组织足够力量的技术人员、维保人员完成日常工作。

6.3.1.3对组织架构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术满足各项维修要求，并保证参与作业的人员相对稳定。

6.3.1.4严格按照招标人维修管理模式即招标人审核通过的巡检计划和检修方案组织实施。

6.3.1.5人员组织到位，包括项目经理、技术负责人、技术工程师及相关的管理人员，所有人员通过招标人政审审核备案。

6.3.1.6进场前与招标人完成项目合同及安全协议签订。

6.3.1.7当招标人发出中选通知书后，投标人应立即为本项目技术管理人员办理相关临时出入证并接受招标人组织的相关安全培训。

6.3.1.8投标人须做好设备设施状态普查、技术交底。

6.3.1.9投标人在进场前按招标人要求将人员劳保防护用品配置到位。

6.3.1.10投标人在进场前须按招标人要求配备应急防火墙、应用安全网关的周转备件、耗材及工器具等，并提交清单供招标人审核确认。

6.3.1.11合同期内维保人员原则上不许替换，更换维保人员必须提前一个月通知招标人并提交有关人员资料，必须确保替换人员的资历、经验不低于原来被替换的人员，并提供相关书面证明，并由招标人组织资料审核，未经招标人许可不得更换维保人员。

6.3.1.12投标人应合理安排员工的年假休假时间，严禁出现集中休假影响正常人员配置的情况，对于员工的事假及病假，投标人应合理调配人员进行替岗，保证正常人员配置，投标人所有员工的休假须提前上报招标人。

6.3.1.13招标人向投标人提供的任何文件，包括规格书、手册、图纸只供投标人履行本合同使用，不因文件的提供而改变这些文件的知识产权和专利权。且所有移交的材料均被视为保密资料，在合同结束时须返还招标人。所有下发至投标人的材料，仅被用于它所规定的用途，如无招标人同意，投标人不能擅自使用或向任何第三方透露，否则投标人将承担由此泄密行为给招标人造成的一切损失。

6.3.1.14投标人建立的设备设施台帐、设备设施维修履历、所有工作表格、所有工作记录及工作所需资料（除规章制度外）的所有权归招标人所有，投标人应无条件地接受招标人检查，配合招标人审查，并根据招标人须要随时提交招标人。

6.3.1.15投标人可以根据设备设施管理情况向招标人提出变更维护检修规程及作业方法的建议，但在招标人完成评审及完成相关变更手续前，不得自行变更，应仍然按照招标人的作业标准及作业指导执行。

6.3.2会议要求

6.3.2.1投标人须根据招标人要求参加招标人各类会议。

6.3.2.2维保期间将结合招标人要求以及投标人的管理体制，招标人每季度（时间相对固定）定期召开联系会议，也可根据双方需要随时召开；由投标人技术负责人及技术工程师参加，由投标人汇报上个季度的维保情况，招标人依据上个季度的维保情况对投标人提出要求。特殊情况招标人可以召开临时或故障分析会，针对突发或紧急事故进行分析，对投标人提出要求，做出部署。会议包括但不限于如下内容：

凡涉及下列内容，除可在会议纪要形式上反映，招标人、投标人必须以书面形式沟通。

- 涉及重大技术方案、材料使用的；

- 进入委外维修期间，南宁轨道交通发布、变更各种规章制度，影响到投标人作业或利益的事项；

- 讨论、解决维修生产遇到困难、问题等；

- 招标人对投标人的工作计划审核和提出要求等；

- 商讨维修技术、管理方案；

- 对出现的违约事件进行分析，落实违约责任及采取的措施,如直接扣进度款等。

- 其它需要以书面形式的事项如表格4所示。

表格4 要求

| 序号 | 会议名称 | 会议议题 | 主持 | 会议频率 | 与会相关方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度服务总结会 | 1.一年的各项考核指标完成状况； 2.一年的故障分析汇总； 3.一年的安全事件分析以及防范； 4.其他。 | 招标人 | 年度 | 招标人：招标人代表 投标人：项目经理、技术负责人、技术工程师 |
| 2 | 故障分析会 | 1.故障技术分析； 2.故障安全分析； 3.故障影响范围分析； 4.预防防范； 5.其他。 | 招标人 | 事件发生 | 招标人：招标人代表 投标人：技术负责人、技术工程师 |

6.3.3培训要求

6.3.3.1投标人对招标人人员培训要求

投标人在维保期间须对招标人员工进行防火墙、应用安全网关及交换机设备维护技能培训，根据招标人要求开展防火墙及应用安全网关每年度不少于1次培训及交换机每季度不少于1次培训，负责组织与招标人之间的培训或技术交流，具体培训内容、方案、时间等由招标人确定，培训效果须要达到招标人的培训要求，以理论、实操培训相结合，并保证招标人员工能独立完成设备设施的巡检及故障处理等工作。在合同到期前，必须使招标人至少有2人能独立完成防火墙、应用安全网关及交换机设备的配置、调试、备件更换及模块拆装、图纸原理，同时达到一定的培训要求，培训要求包括但不限于表格5的内容。

表格5 投标人对招标人人员培训要求

| 序号 | 培训范围 | 内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙功能配置及日常维护技能 | 防火墙的策略配置，结合日常使用过程中实际的问题处理。 | 项目验收前 |  |
| 2 | 应用安全网关功能配置及日常维护技能 | 应用安全网关的策略配置，结合日常使用过程中实际的问题处理。 | 项目验收前 |  |
| 3 | 核心交换机设备配置 及日常故障处理 | 路由交换相关协议、日常维护知识及技能。 | 项目验收前 |  |
|  |  | 1-5号线办公网核心交换机典型故障培训，理论及实操相结合。 | 项目验收前 |  |

备注：

此清单培训项目及内容仅供参考，投标人应结合现场情况、工作范围、损耗情况、市场风险及环境因素等对清单内容进行充分考虑，招标人拥有对培训要求清单项目和内容进行调整的权利。

6.3.3.2投标人内部人员培训要求

投标人应该强化投标人维保服务人员技能培训以及对招标人规章制度及文本的学习，强化危险源学习及避免大面积故障的相关措施培训及应急预案培训，每个投标人维保服务人员要熟知应急处理中的岗位指引及注重应急处理能力的培养。

- 6.4生产质量管理

6.4.1项目质量管理

6.4.1.1维保项目内容

- 投标人必须确保根据《运营有限公司生产设备设施维修接口关系规则》相关要求，按照《南宁轨道交通办公网络和信息管理系统设备检修规程》、《南宁轨道交通办公网络和信息管理系统设备检修作业指导书》、《南宁轨道交通信息网络专业设备检修工艺卡》、《南宁轨道交通信息网络专业设备操作规程》、《南宁轨道交通信息网络专业设备故障应急处理指南（维修级）》等文件的要求对防火墙、应用安全网关、1-5号线办公网交换机设备设施开展设备巡检、故障抢修、故障件更换及维修、节前关键设备检查、特殊时期现场值班保障、其他技术改进或升级作业及申请人下达的其他临时任务等。巡检完成后做好相关记录，保证设备完整，功能良好，安全可靠运行。

- 设备检修作业，必须安排2人及以上互控开展作业，年度网络系统运行调查与分析至少须技术负责人参与。

- 故障处理：投标人应对招标人的设备设施在正常运行下出现的故障、招标人报送的故障以及招标人要求处理的故障进行处理，国家法定节假日及周六周日投标人须正常受理招标人的故障。故障处理按照设备故障响应、临时修复及完全修复时间要求进行故障处理；由招标人通知投标人进行的故障抢修，要求从接报故障起120分钟内到达故障地点进行抢修。

- 故障件维修：由投标人根据招标人评估后进行维修，故障件修复率不低于年度故障件的90%，如低于90%，则投标人免费用全新件将剩余未修复的故障件进行替换，以达到90%故障件修复率的要求，故障件返回时，由投标人负责在招标人提供的设备上进行确认，共同确认故障件的功能状态正常后方可移交招标人，故障件的质保周期不低于3个月。

- 核心交换机版本软件服务，每季度至少评估一次在网核心设备的版本运行情况，检查整体网络版本一致性，包括但不限于版本软件启动项一致性和版本软件大小一致性，针对隐患设备提供版本升级服务，并做好记录输出报告。

- 节假日保障：春节、国庆、元旦、清明、五一、端午、中秋、东盟博览会、三月三等节假日或上级部门检查时，投标人须编制节假日保障方案经招标人审核同意后执行，原则上投标人安排线上保障技术人员应不少于1人，项目经理或技术负责人至少须有一人在线上配合设备保障或检查工作，当招标人认为投标人安排的保障人员数量或技术力量不满足时，投标人须按照招标人要求安排足够人员数量及技术力量进行线上值守。

- 其他工作：须完成技术改进、软件升级、配合国家规定的年度检验及向招标人提供每日24小时免费远程技术支持。

6.4.1.2维保质量标准

- 维保质量标准:投标人必须确保本项目1-5号线办公网交换机设备的维保质量达到设备检修质量，设备检修周期及标准严格按照检修检标准执行，招标人组织相关专业人员定期对本项目合同约定范围内由投标人负责的所有设备计划性检修的工作质量进行检查，检查结果纳入相关考核当中。招标人拥有对设备的相关检修质量标准根据设备的实际运行情况进行调整的权力。

- 维保质量总体评价指标:根据以下维保质量总体评价要素及依据执行。

a. 1-5号线办公网交换机设备设施故障情况；

b. 1-5号线办公网交换机设备设施维修及修复情况；

c. 1-5号线办公网交换机设备设施规范规定运行指标；

d.南宁轨道交通相关规章制度；

e.用户维保质量控制措施；

f. 用户需求书、招标文件、投标文件及合同相关条款。

特别说明：

- 一般故障：是指一般不能正常使用的情况及其他局部的异常情况。一般故障超过24小时不能修复按严重故障计。

- 严重故障：是指对乘客造成人身伤害、对设备正常运行影响大的故障。

- 未及时修复故障：投标人人员在运营时间及非运营时间内接报普通故障后在规定时间内仍未修复的故障。

- 设备维护率：实际检修次数/计划检修次数*100%。

招标人会根据实际情况增加考核指标，具体以招标人最新要求为准。

# 7项目计划性巡检管理

- 7.1巡检计划编制

7.1.1编制依据

依据包括但不限于通号中心信息管理室设备系统年度巡检计划表、设备系统月度巡检计划表。

7.1.2计划编制

投标人根据通号中心信息管理室设备系统年度巡检计划表、设备系统月度巡检计划表，分解巡检计划，按照相关计划开展检修作业。招标人根据巡检计划，进行监控及抽查。

- 7.2巡检计划申报

投标人编制设备巡检计划后，提交招标人的本项目管理部门审核，以便于招标人掌握与监控作业。

如需要开展重点监控作业时，投标人根据招标人关于重点监控作业级别（公司级、中心级）的相关要求及流程，准备相关材料提交招标人，经招标人审核审批后，投标人根据重点监控作业相关流程开展施工作业及监控。

- 7.3巡检作业要求

7.3.1投标人必须牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，严格按照申请人《运营有限公司设备委外维修施工组织管理办法》《运营有限公司施工管理规定》《运营有限公司作业通用安全实施守则》等文件的要求进行施工及巡检作业，掌握、严守申请人制定的相关安全生产规章制度、员工通用安全守则、行车组织规则及员工安全守则等各项规章制度。

7.3.2投标人必须服从招标人的管理，按照申请人的相关要求进行巡检，确保按质、按量地完成工作；对于招标人认为确须紧急处理的紧急故障，投标人应该按照“无条件、即时性、高效性”的原则处理完成。在紧急情况下，因投标人未及时响应招标人要求，招标人保留另行处理的权力，因此造成的费用由投标人承担。

7.3.3投标人必须确保按照项目范围中设备巡检周期与工作内容的要求及招标人对指定设备设施所提出的巡检要求进行相关的检修作业，并按照相关规定要求，填写相关记录.

7.3.4投标人应本着“实事求是、节约成本”的原则和态度对1-5号线办公网交换机设备设施进行维修维护工作。针对具体的故障，采取切实可行的办法进行处理，坚决杜绝夸大故障、浪费成本、敷衍了事现象的出现，切实维护合同双方的利益。

- 7.4巡检计划实施

投标人按照招标人审核通过的巡检计划表开展巡检工作。

- 7.5巡检记录及报告

表格6 巡检记录及报告

| 序号 | 巡检工作 | 报告/记录 | 主要内容 | 提交时间 | 报告/记录递交形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙季度检 | 季度检工作报告 | 1、运行状态分析； 2、系统现状分析； 3、系统优化需求分析。 | 当次季度检后 一周内 | 正式纸质发文/电子 |
| 2 | 应用安全网关季度检 | 季度检工作报告 | 1、运行状态分析； 2、系统现状分析； 3、系统优化需求分析。 | 当次季度检后 一周内 | 正式纸质发文/电子 |
| 3 | 核心交换机季度检 | 季度检工作报告 | 1、核心交换机现场技术支持服务情况记录、分析、总结等； 2、核心交换机版本软件服务情况记录、分析、总结等； 3、网络安全加固服务情况记录、分析、总结等； 4、技能培训服务情况记录、分析、总结等。 | 当次季度检后 一周内 | 正式纸质发文/电子 |
| 4 | 网络系统运行调查与分析 | 网络系统运行调查与分析年度报告 | - 检查问题汇总； - 网络系统现状分析； - 网络系统优化需求分析。 | 服务期满后一周内 | 正式纸质发文/电子 |
| 5 | 维保设备年度服务总结 | 年度服务总结报告 | 1、服务保障总结； 2、服务管理总结； 3、服务响应总结。 | 服务期满后一周内 | 正式纸质发文/电子 |

# 8考核条款

- 8.1合同期评价

8.1.1维保期评价

招标人每半年将对投标人的合同履约情况进行评价，考核周期内每个月对项目进行考核评价，考核内容详见附件3，汇总半年违约及考核处理情况，并经招标人相关部门审核后，在合同应付款中减去相应金额。投标人在实施维保项目过程中，对违反招标人安全、生产、乘车、文明等管理规定的情形，违约处理标准按照招标人文件执行，违约金在当期应付款中扣除，不再返还，违约处理通知单详见附件4。上门技术服务记录见附件5。

评价时间：合同执行期每半年

评价主持：招标人相关部门

参加人员：招标人部门

半年评价得分=当期6个月月度考评得分的平均得分。

考核结果

(1)当期得分在90分及以上，半年度考评为优秀。

(2)当期得分在80分及以上至90分，则向投标人提出警告，投标人负责整改。

(3)当期得分在70分及以上至80分，对比80分，每低于1分扣投标人当期进度款0.5%。

(4)当期得分低于70分，扣投标人10%当期进度款，同时申请人有权立即终止合同。

(5)月度评估单次所得分数低于60分，招标人有权立即终止合同。

因承包方责任造成解除合同的，由承包方承担相应的责任, 并赔偿相应损失。

投标人在收到考核单后，如有意见，在两个工作日可提出申诉，招标人在收到申诉后两个工作日答复，投标人在五个工作日内必须签字盖章返回，若因此导致申请人支付进度款延时，责任由投标人自行承担。

- 8.2违约处理

8.2.1作业过程中因投标人原因导致的直接及间接经济损失由投标人承担。

8.2.2投标人违反招标人保密规定相关内容时，每次扣除10000元。

8.2.3发生责任一般事件（C类、B类、A类）、责任一般事故（C类、B类、A类）、责任较大事故、责任重大事故、责任特别重大事故的，发生一次扣除10000元起，每上升一档增加扣除10000元。

8.2.4因投标人人为原因造成一般事件C类以下的安全责任事件的，每次扣除1000元，以招标人最终发文的责任认定为准。

8.2.5因投标人原因造成死亡1人以上或重伤10人以上或直接经济损失200万元以上的，招标人不支付投标人当期委外维保款，并有权向投标人追责及终止合同。

8.2.6凡因设备故障而产生重大影响，导致招标人归口管理室、中心或运营分公司受到上级部门及外部门考核的情况，投标人须按上级部门及外部门考核招标人归口管理中心金额的2倍向招标人支付违约金。

注：由于投标人原因导致的事故事件，除进行上述的扣款外，投标人还要承担由此造成的经济损失，并承担全部责任。

# 9验收要求

- 9.1本服务验收总则

9.1.1在验收开始前，投标人应保证完成维保服务期每个阶段的服务并提交相关成果性文件，使本项目维保服务质量满足合同的各项要求。

9.1.2投标人对所有正式交付文件的综合质量审查负责，相关成果性文件经投标人项目经理签字并加盖投标人公章。

9.1.3投标人按照要求提供维保服务期每个阶段的服务及相关成果性文件，无遗漏。

9.1.4验收由招标人负责组织招标人、投标人共同参加。

- 9.2验收文档

- 防火墙设备的巡检报告，服务期内每个季度提交1次，服务期内（5年）提交20次。

- 应用安全网关设备的巡检报告，服务期内每个季度提交1次，服务期内（5年）提交20次。

（3）核心交换机巡检报告，每个季度提交1次，服务期内（3年）提交12次。

（4）核心交换机版本软件服务报告，每个季度提交1次，服务期内提交12次。

（5）网络系统运行情况调查与分析报告，服务期满1年后提交一次，服务期内提交3次。

（6）年度服务总结报告，服务期满1年后提交一次，服务期内提交3次。

（7）培训资料，按照培训内容提供相应的培训资料。

（8）验收报告，验收报告按照《南宁轨道交通运营有限公司委外项目工作任务验收单》。格式填写。

# 10附件

附件1  故障件清单

附件2  核心交换机维保技术服务

附件3  南宁轨道交通故障分析报告模板

附件4  违约与考核处理

附件5  合同违约处理通知单

附件6  上门技术服务记录表

附件7  安全生产协议

附件1  故障件清单

| 序号 | 名称 | 板卡名称及型号 | 需求内容及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C S12508X-AF 路由交换机 | 24端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板：LSXM1TGS24FX1 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 2 |  | 48端口千兆SFP接口以太网业务板： LSXM1GP48FX1 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 3 |  | 48端口万兆以太网电接口业务板： LSXM1TGT48FX1 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 4 |  | 48端口千兆电口以太网接口业务板(RJ45)(FX)：LSXM1GT48FX1 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 5 |  | 主控板：LSXM1SUPB1 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 6 |  | 交换网板：LSXM1SFF08A1 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 7 |  | 电源模块：PSR2400-54A | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 8 | H3C S10506 以太网交换机 | 10GBASE-R/SFP+光接口业务板：LSU1TGS32SF0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 9 |  | 1000BASE-X-SFP光接口业务板：LSUM2GP44TSSE0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 10 |  | 10GBASE-T-RJ45电接口业务板： LSU1TGT24SF0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 11 |  | 10/100/1000BASE-T-RJ45电接口业务板：LSUM2GT48SE0 | 设备故障件维修 | 块 | 3 | 据实结算 |
| 12 |  | 主控板：LSUM1MPU06B0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 13 |  | 交换网板：LSUM1FAB06C0 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 14 |  | 交流电源模块：LSUM1AC2500-2500W | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 15 | H3C S10508 以太网交换机 | 1000BASE-X-SFP光接口业务板：LSUM1GP48FD0 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 16 |  | 10/100/1000BASE-T-RJ45电接口业务板：LSUM2GT48SE0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 17 |  | 10GBASE-R-SFP+光接口业务板： LSUM2TGS16SF0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 18 |  | 主控板：LSUM1SUPC0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 19 |  | 交换网板：LSU1FAB08B0 | 设备故障件维修 | 块 | 2 | 据实结算 |
| 20 |  | 交流电源模块：LSUM1AC1200-1200W | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 21 | 华为 S12708 以太网交换机 | 48端口千兆电口以太网接口业务板： ET1D2G48TEA0 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 22 |  | 48端口千兆SFP接口以太网业务板： ET1D2G48SX1E | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 23 |  | 16端口万兆SFP接口以太网业务板： ET1D2S16SX2S | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 24 |  | 主控板：ET1D2MPUA000 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 25 |  | 交换板：ET1D2SFUA0001 EH1D2VS08000 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 26 |  | 监控板：EH1D200CMU00 | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 27 |  | 电源模块：PAC3KS54-CB | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 28 | 中兴 8908E 以太网交换机 | 16端口万兆光接口业务板：h1xf16a | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 29 |  | 48端口千兆光接口业务板：s1gf48a | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 30 |  | 48端口千兆电接口业务板：s1gt48a | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 31 |  | 4端口万兆光接口业务板：h1xf4a | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 32 |  | 主控板：8900ehmcua | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 33 |  | 交换板：8900ehsfu3e | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 34 |  | 电源模块：8900E-ACPWA | 设备故障件维修 | 块 | 1 | 据实结算 |
| 35 | H3C S3600 以太网交换机 | H3C S3600 | 设备故障件维修 | 台 | 1 | 据实结算 |
| 36 | H3C S5820 以太网交换机 | H3C S5820 | 设备故障件维修 | 台 | 1 | 据实结算 |
| 37 | H3C CN6600B 以太网交换机 | H3C CN6600B | 设备故障件维修 | 台 | 1 | 据实结算 |
| 38 | H3C WX3510E 无线控制 | H3C WX3510E | 设备故障件维修 | 台 | 1 | 据实结算 |
| 39 | H3C S5130 以太网交换机 | H3C S5130 | 设备故障件维修 | 台 | 18 | 据实结算 |
| 40 | H3C S5560 以太网交换机 | H3C S5560 | 设备故障件维修 | 台 | 8 | 据实结算 |
| 41 | H3C iMC 智能管理平台 | H3C iMC | 设备故障件维修 | 套 | 1 | 据实结算 |
| 42 | 华为S5720 以太网交换机 | 华为S5720 | 设备故障件维修 | 台 | 4 | 据实结算 |
| 43 | 华为eSight 智能管理平台 | 华为eSight | 设备故障件维修 | 套 | 1 | 据实结算 |
| 44 | 中兴5950 以太网交换机 | 中兴5950 | 设备故障件维修 | 台 | 6 | 据实结算 |
| 45 | 中兴U31网管系统 | 中兴U31 | 设备故障件维修 | 套 | 1 | 据实结算 |

附件2  核心交换机维保技术服务

| 序号 | 名称 | 板卡名称及型号 | 需求内容及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机设备深度巡检 | 无 | 核心交换机厂家工具深度巡检。 | 次 | 12 | 借助厂家工具对核心交换机CPU、内存等进行深度巡检，每个季度巡检1次，一年4次，3年共12次。，需确定每次深度巡检的价格，服务期内的深度巡检按照12次计量结算。 |
| 2 | 重大活动及网络故障、改造等现场技术支持 | 无 | 重大活动支持、网络故障、网络割接等现场技术支持服务。 | 次 | 24 | 确定单次现场技术支持服务价格，按照服务期内实际发生的现场技术支持服务次数计量结算。（根据我公司网络运维管理经验：重大活动、网络故障或网络割接等现场技术支持，预计每年8次，3年预计共24次） |
| 3 | 网络安全攻防演习现场技术支持 | 无 | 自治区、南宁市年度网络安全攻防演习现场技术支持 | 天 | 36 | 自治区与南宁市每年度网络安全攻防演习现场技术支持12天，3年共36天，需确定每天网络安全攻防演习现场技术支持的价格，服务期内的网络安全攻防演习现场技术支持按照36天计量结算。 |
| 4 | 核心交换机版本软件服务 | 无 | 每季度至少评估一次在网核心设备的版本运行情况，检查整体网络版本一致性，包括但不限于版本软件启动项一致性和版本软件大小一致性，针对隐患设备提供版本升级服务。 | 次 | 12 | 每个季度核心交换机设备软件服务1次，三年总共12次，需确定每次核心交换机版本软件服务的价格，服务期内的核心交换机版本软件服务按照12次计量结算。 |
| 5 | 网络安全加固服务 | 无 | 设备系统版本补丁修复、设备未使用端口的封堵、安全策略调优等服务。 | 次 | 12 | 每个季度核心交换机安全加固服务1次，三年总共12次，需确定每次核心交换机安全加固服务的价格，服务期内的核心交换机安全加固服务按照12次计量结算。 |
| 6 | 技能培训服务 | 无 | 路由交换相关协议、日常维护知识及技能；1-5号线办公网核心交换机典型故障培训，理论及实操相结合。 | 次 | 12 | 一个季度技能培训一次，三年培训12次。 |

附件3  南宁轨道交通故障分析报告模板

关于20XX年X月X日XXXX故障分析报告

题目（正文、仿宋、二号、加粗）

单  位：XX

编制：  专业工程师（签字）

批准：项目经理（签字）

日   期：年月日

（正文、仿宋、二号、加粗）

关于20XX年X月X日XXXX故障分析报告

标题（正文、仿宋、二号、加粗、居中）

一、故障概况（标题、仿宋、四号、加粗）

内容（正文、仿宋、四号、行距1.5）

有故障现象的图片需增加图片，图片按“图1-1  XXX”、“图1-2  XXX”……格式在图片下方进行命名。

二、造成影响

内容：（正文、仿宋、四号、行距1.5）

造成影响：对行车、客服造成的影响，对运营指标造成的影响（单个指标、系统指标）等。

三、处理经过

内容：（正文、仿宋、四号、行距1.5）

时间：按24小时制格式“XX：XX：XX”分时叙述主要处理经过。

四、故障调查

内容：（正文、仿宋、四号、行距1.5）

表格：居中，按“表4-1  XXXX”……格式在表格上方进行命名。

图片：居中，按“图4-1  XXXX”……格式在图片下方进行命名。

故障调查：主要从人员培训、检修记录、检修周期、人员资质等方面进行分析。

表4-1  XXXX

图4-1  XXXX

五、原因分析

内容：（正文、仿宋、四号、行距1.5）

主要从设备方面、管理方面、人员方面等进行分析，主要原因、次要原因、根本原因等。

六、结论

内容：（正文、仿宋、四号、行距1.5）

本次故障原因，属偶发故障/惯性故障/批量故障,修复后是否对设施设备运行状况和服役能力造成影响等。

七、存在问题

内容：（正文、仿宋、四号、行距1.5）

八、整改措施

内容：（正文、仿宋、四号、行距1.5）

每项整改措施都要制定相应的完成时间节点。

XX

20XX年XX月XX日

落款单位与封面一致，加盖公章

（正文、仿宋、四号）

附件4  违约及考核处理

| 序号 | 模块 | 类别 | 检查和评价内容 | 分值（分） | 最终得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管理（21分） | 人员管理 | 项目人员资质满足合同要求。 | 2 |  |
| 2 |  |  | 项目人员替换率每月小于10%。 | 1 |  |
| 3 |  |  | 项目人员按照招标人要求在招标人进行备案参加本项目作业。 | 1 |  |
| 4 |  |  | 项目人员未出现未经招标人同意擅自带领其他与工作无关人员进入地铁作业区域的行为。 | 2 |  |
| 5 |  |  | 项目人员未出现对招标人方面造谣生事、惹是生非的行为；未出现未经授权擅自发布地铁生产信息的行为。 | 2 |  |
| 6 |  |  | 项目人员在服务时间内未出现与他人发生冲突，给招标人管理部门造成负面影响。 | 1 |  |
| 7 |  |  | 投标人按国家、省、市相关政策为所聘用参与本项目工作人员签订正式劳动（劳务）合同。 | 2 |  |
| 8 |  | 项目服务团队管理 | 投标人按招投标文件及合同的约定配置人员进行维护维修工作。 | 2 |  |
| 9 |  |  | 投标人按招投标文件及合同提供各类资料、记录、预结算、文本材料等。 | 2 |  |
| 10 |  |  | 投标人按时或按招标人要求提交故障记录、故障报告、检修记录、检修报告、应急周转备件台账等情况。 | 2 |  |
| 11 |  |  | 投标人对招标人安排的临时任务或限期整改事项的完成情况。 | 1 |  |
| 12 |  |  | 投标人对招标人下达的整改通知单的处理情况。 | 1 |  |
| 13 |  |  | 投标人更换项目经理或技术负责人须经招标人书面同意。 | 1 |  |
| 14 |  |  | 投标人项目经理或者技术负责人按要求参加招标人要求其参加的会议。 | 1 |  |
| 15 | 应急管理（9分） | 应急响应 | 投标人按招标人要求参加故障处理、抢修、抢险或其它紧急情况处理。 | 3 |  |
| 16 |  |  | 投标人故障响应时间满足从接报故障起120分钟内到达故障地点的要求。 | 3 |  |
| 17 |  |  | 投标人故障修复时间满足180分钟完成临时处理、48小时完全修复故障的要求。 | 3 |  |
| 18 | 安全管理（18分） | 现场安全管理 | 项目人员未出现在地铁、车站、隧道内抽烟，未经许可使用明火及在轨道交通管辖范围内携带危化品的行为。 | 2 |  |
| 19 |  |  | 因项目人员未出现违反国家法律法规，对招标人经济收益、运营安全造成影响或造成其他社会负面影响等。 | 4 |  |
| 20 |  |  | 投标人按招标人要求穿戴作业防护用品，完善安全防护措施。 | 2 |  |
| 21 |  |  | 投标人未发生设备漏电及伤人事故，未造成人员伤亡。 | 4 |  |
| 22 |  | 职业健康安全管理 | 投标人强化现场安全管理，有效辨识危险源，对安全隐患进行分析和监控，对人员的不安全行为及设施不安全状态实施系统预防。 | 2 |  |
| 23 |  |  | 针对本项目的特性，投标人须积极做好各类防护措施，做好职业病的防治工作，保护作业人员身心健康。 | 2 |  |
| 24 |  | 安全教育培训 | 投标人须定期组织学习招标人各级规章及案例，了解设备特性，避免出现由于对设备不熟悉导致作业失误引起设备故障。 | 2 |  |
| 25 | 生产管理（52分） | 人员培训 | 投标人须开展针对招标人运维人员关于路由交换相关协议、日常维护知识及技能 | 2 |  |
| 26 |  |  | 投标人须开展针对招标人运维人员关于H3C核心交换机典型故障培训，理论及实操相结合。 | 2 |  |
| 27 |  | 工器具及应急周转备件管理 | 投标人在维修保养时，应保证所用的辅料及向招标人提供的应急周转备件均满足技术要求。 | 2 |  |
| 28 |  |  | 投标人按照招投标文件及合同要求配置应急周转备件。 | 2 |  |
| 29 |  |  | 投标人按照招投标文件及合同要求配置工器具及耗材。 | 2 |  |
| 30 |  | 故障管理 | 项目人员须保持联系畅通。 | 1 |  |
| 31 |  |  | 投标人未出现因自身原因造成设备故障。 | 2 |  |
| 32 |  |  | 项目人员及时反馈故障维修处理信息。 | 2 |  |
| 33 |  |  | 项目人员未出现虚报、瞒报故障维修处理信息。 | 3 |  |
| 34 |  |  | 投标人按招标人要求及时处理故障。 | 3 |  |
| 35 |  |  | 投标人处理故障记录齐全（包括时间点、处理经过、原因分析、整改措施等）。 | 2 |  |
| 36 |  | 事件管理 | 投标人未造成招标人设备、设施破坏或第三方财产损失等现象。 | 3 |  |
| 37 |  |  | 未出现因投标人责任造成人员人身伤亡等现象。 | 3 |  |
| 38 |  |  | 未出现因投标人原因造成事件苗头及以上事件(按照招标人既有的规定定性)。 | 3 |  |
| 39 |  | 检修、施工管理 | 投标人按招标人审核的设备检修规程及设备作业指导书实施。 | 2 |  |
| 40 |  |  | 投标人按要求时间、质量完成招标人临时安排的专项检修、预防性维护工作。 | 2 |  |
| 41 |  |  | 施工作业期间投标人施工人员全面服从招标人施工负责人安排，不违章或野蛮施工。 | 2 |  |
| 42 |  |  | 投标人按招标人要求开展作业，未出现擅自施工、擅自超范围作业的情况。 | 2 |  |
| 43 |  |  | 施工结束后做好“三清”工作。 | 1 |  |
| 44 |  |  | 施工作业计划兑现率达到100%。 | 2 |  |
| 45 |  |  | 施工时间利用率大于80%。 | 1 |  |
| 46 |  | 设备质量管理 | 因委外维修质量问题造成影响运营服务的较大故障或隐患。 | 2 |  |
| 47 |  |  | 投标人未按要求开展设备状态普查及定期巡检工作 | 2 |  |
| 48 |  | 故障件维修 | 投标人及时接收及修复招标人故障件。 | 1 |  |
| 49 |  |  | 修后设备在质保期内未重复出现故障。 | 1 |  |
| 50 |  |  | 故障件维修成功率不低于考核周期（每半年）内送修故障件数量的85%。 | 2 |  |
| 最终总得分 |  |  |  |  |  |
| 注：1、单项评分为该项对应分值，根据检查情况由招标人对投标人进行评分。 单项最终得分=招标人单项评分。 最终总得分=各单项最终得分总和。 |  |  |  |  |  |

注：上表名词相关定义由招标人负责解释。

附件5  合同违约处理通知单

合同违约处理通知单

编号：合同编号-年月-两位数流水号

| 项目名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包商 |  |  |  |  | 南宁轨道交通 主办部门 |  |
| 合同违约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 违约处理意向 |  |  |  |  |  |  |
| 南宁轨道交通审批意见 | 主办部门 |  |  |  |  |  |
|  | 线网管控中心 |  |  |  |  |  |
|  | 合约法规部 |  |  |  |  |  |
|  | 主办部门 分管副总经理 |  |  |  |  |  |
|  | 总经理 |  |  |  |  |  |
|  | 董事长 |  |  |  |  |  |
| 送达日期 |  |  | 送达方式 | 直接送达£ 签收人： 留置送达£ 送达地址： 电子送达£ 收件人邮箱地址： |  |  |

说明：1.本表单一式三份，承包商执一份，南宁轨道交通执两份，由南宁轨道交通主办部门在合同执行过程中发现问题时填写；

2.承包商若对本次违约处理有意见，须在本表单送达后2个工作日内向南宁轨道交通主办部门提交正式申诉材料提出申诉，否则视为接受违约处理意见，主办部门在收到申诉材料后须在5个工作日给予回复；

3.本表单按照违约处理决定的金额和授权方案逐级签批或用印，5000元（含）以下由主办部门签批，5000元（不含）-10000元（含）签批至分管主办部门的副总经理并用南宁轨道交通印，10000元（不含）-20000元（含）签批至总经理同时报董事长知悉并用南宁轨道交通印，20000元（不含）以上签批至董事长并用南宁轨道交通印；

4.本表单自送达之日起生效。送达时间基准为：（1）直接送达以签收人签收时间为准；（2）留置送达以本表单送达指定地点时间为准，如出现拒签的情况以本表单送达指定地点时派送人现场照片或物流信息显示送达时间为准；（3）电子送达以发送人发出电子邮件时间为准。

附件6  上门技术服务记录表

| 项目服务记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间日期 | 服务类型 | 工作内容 | 设备运行状态 | 存在问题 | 投标人员签名 | 运营人员签名 |

以招标人最新的表格样式为准

附件7  安全生产协议

安全生产协议书

甲方(全称)：南宁轨道交通

乙方(全称)：

为加强地铁运营安全保护区安全文明施工管理，确保地铁设施及运营安全，维护地铁车站出入口正常通行及周边的整洁卫生，根据《建设工程安全生产管理条例》、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》、《南宁市建设工程文明施工管理暂行规定》、南宁轨道交通运营有限公司《南宁轨道交通施工管理规定》《南宁轨道交通委外单位施工管理办法》等规章，双方本着友好协商的原则，签订本协议，共同遵守。

- 1 施工项目简介

1.1 项目名称：

1.2 项目位置：南宁轨道交通控制中心、屯里车辆段、西乡塘停车场、安吉车辆段、心圩车辆段、新村停车场、五象车辆段、那洪车辆段及1-5号线沿线各站点。

1.3 施工内容与范围：本次项目维保维修的1-5号线办公网交换机设备，分布于轨道大厦控制中心的数据中心机房、商用机房及控制中心大楼各楼层配线间，1号线沿线25个车站、屯里车辆段和西乡塘停车场OA机房及各楼层配线间，2号线沿线23个车站、安吉综合基地通信机房及各楼层配线间，3号线沿线23个车站、心圩车辆段和新村停车场通信机房及各楼层配线间，4号线沿线16个车站、五象车辆段通信机房及各楼层配线间，5号线沿线17个车站、那洪车辆段通信机房及各楼层配线间。服务的项目是为上述这些交换机设备提供维保维修服务，服务内容包括备件供应、设备故障件维修、现场技术支持、交换机版本软件服务、预防性设备巡检、重要节点工作保障、安全加固、技能培训等服务。详见技术规格书。

1.4 施工期限：无施工要求。

- 1.5 施工现场存在的危险因素：无 。

- 2 安全施工条款

2.1通用条款

2.1.1 乙方应建立安全施工保障体系，实行安全施工岗位责任制。

2.1.2 乙方应委托有资质单位承担该项目施工，并采取有效措施确保施工不会对地铁设施与运营安全构成不利影响。

2.1.3乙方牵头、组织参建单位和甲方在工程施工前对受影响范围的地铁设施工作状况调查，调查结果各方签字确认，并作为本协议附件。

2.1.4 乙方应对施工影响的地下管线，尤其是邻近地铁设施、出入口附近的燃气管线进行妥善的安全防护和监测，确保安全。

2.1.5乙方应根据地铁结构、设备、设施和不同自然条件，针对性地制订地铁设施保护及安全运营的各种应急预案（如暴雨、透水、变形等），应急预案需经甲方审核同意，并报南宁轨道交通运营有限公司安全监察部备案。

2.1.6当控制指标或地铁设施实质上已受损或影响地铁正常运营时，乙方应启动应急预案，采取有效措施确保地铁设施与运营安全。

2.1.7当需要第三方监测在地铁设施或地铁内部布点监测时，须得到甲方同意，并由甲方人员陪同方可施工。

2.1.8进入南宁轨道交通管辖区域施工的乙方人员，应遵守甲方《南宁轨道交通行车组织规则》、《南宁轨道交通生产设备管理细则》、《南宁轨道交通安全生产管理制度》、《南宁轨道交通外单位轨道车辆管理实施细则》、《南宁轨道交通车厂运作手册》、《南宁轨道交通接管新线建设阶段施工管理规定》、《南宁轨道交通施工管理规定》等相关规定，服从甲方工作人员的指挥；如乙方未执行甲方的安全生产规定而产生的安全管理问题，由乙方负责。

2.1.9乙方应指派专人负责施工过程中的安全管理工作，甲方指派专人负责联系、管理、监督工作。

2.1.10甲方指出的不符合安全管理的行为，乙方应立即改正，并进行相应处理；如乙方施工人员不服从甲方管理，甲方有权要求乙方更换。

2.1.11乙方在现场发生意外事故，应立即向甲方报告，并保护好现场，接受调查处理。

3 文明施工条款

3.1通用条款

3.1.1乙方应建立文明施工保障体系，实行文明施工岗位责任制。

3.1.2乙方的施工单位在编制施工组织设计时，应遵照《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》的有关规定。施工组织设计中需有专项的文明施工方案，要求如下：

3.1.2.1乙方施工的临时设施、场地布置、临时道路、围墙围栏等不得影响地铁出入口通行和人员安全；

3.1.2.2乙方施工现场的污水排放不得排向地铁车站出入口、风亭、冷却塔等设施；

3.1.2.3乙方应设置必要的导向标志和温馨提示，方便人员通行。

3.1.3乙方应在临近地铁车站出入口的现场周边设置连续、密闭的围栏，保证围栏安全、稳固、整齐、美观。

3.1.4乙方临时建筑物、构筑物与地铁风亭、冷却塔的净距离不应小于5米，并满足地铁通风散热要求。

3.1.5乙方临时建筑物、构筑物与车站出入口的距离应满足地铁消防疏散要求。

3.1.6乙方应控制施工引起的粉尘不影响车站出入口、风亭、冷却塔的正常通行与运行，否则乙方应采取洒水、场地硬化、通风措施，甚至停工处理。

3.1.7乙方应采用低噪音的工艺和施工方法，控制施工引起的噪音不影响人员出行。

3.1.8乙方应采用措施搞好现场卫生，清理施工遗留垃圾，维持作业区域及周边良好的环境。

3.1.9 乙方施工围档导致人员或其它人员需经过偏僻、狭长、视线不佳的路段，乙方有责任和义务在夜间增加现场安全保卫，确保人员及其它人员安全。

4 施工安全保证金

4.1 施工安全保证金

4.1.1乙方应在本协议签定完成后5个工作日内向甲方交纳施工安全保证金。

4.1.1.1施工区域涉及轨行区的，需交纳施工安全保证金人民币贰万元整。

4.1.1.2施工区域未涉及轨行区的，需交纳施工安全保证金人民币壹万元整。

4.1.1.3施工工期在一周之内的，无需交纳施工安全保证金。

4.1.2施工安全保证金的收取及返退由甲方财务管理部受理。

4.1.3施工结束，且造成的地铁设备设施损坏修补完成或故障处理结束并通过验收后，甲方在20个工作日内将扣除由甲方维修发生的费用或扣除其它相关考核费用后的施工安全保证金无息返还乙方。

4.2乙方将上述款项支付至以下开户银行及账号

户  名：

开户行：

账  号：

5 双方责任

5.1乙方责任

5.1.1乙方施工中对地铁结构、设备设施损坏和由此造成的后果负全部责任。乙方须严格按审定的技术方案和范围组织施工，施工中要认真落实各项安全措施和施工方案。

5.1.2乙方向甲方提交的设计方案、施工方案，虽经甲方技术审核，不减免乙方及项目设计、施工、监理、建设各方的任何责任。

5.1.3乙方须在施工期间制定可能影响车站运营安全及施工区域设备设施安全的应急预案，在发生可能危及地铁安全的突发事件时，需在第一时间通知甲方，并组织抢险工作。

5.1.4进入地铁保护区范围的施工，乙方须以书面形式通知甲方进行施工监督、配合，由于乙方通知不及时而造成的一切后果由乙方负全责。

5.1.5因乙方责任造成地铁设备设施损坏、影响使用性能的，乙方须在甲方规定的时间内出资按原规格标准或甲方同意的标准恢复，并承担相应经济损失。

5.1.6乙方施工前须对地铁既有管线调查清楚，如有损坏由乙方按价赔偿。

5.1.7乙方在施工过程中，要尽量减少施工噪音，采取有效措施，防止和减轻粉尘、震动的影响。

5.1.8在协议期内，乙方应切实维护地铁运营环境，对甲方指出的不符合运营管理的行为，比如：施工人员到施工区域以外闲逛，大声喧哗；未及时清理垃圾，乙方应立即改正，并接受处理。

5.1.10施工围挡保证站外地铁客流通道最小宽度不小于4米；确保施工围挡结构安全；地铁客流通道地面必须硬化，确保通行安全。

5.1.11各出入口接驳应错开施工，站内施工围挡不得影响车站的整体美观，围挡应有防尘、降噪、防渗水功能，某出入口封闭期间应保证其它出入口正常通行。

5.1.12施工前，乙方应根据地铁车站要求，做好站内外临时导向标志的设置，并在相应出入口布置安民告示。在车站出入口的站外明显处布置施工项目告示栏。封闭出入口前，需向甲方提报计划经同意后方准施工。

5.1.13施工期间，乙方必须做好防盗措施，确保车站财产安全。

5.1.14围挡占用地铁客流通道宽度不得大于1.0米，不影响各出入口的通行。

5.1.15乙方应遵守甲方的各项规章制度和有关地铁运营相关的管理规定。

5.2甲方责任、权利

5.2.1在施工期间，甲方发现乙方有影响地铁运营安全的隐患，有权通知乙方整改，危及地铁既有设备安全时，有权责令乙方停止施工。

5.2.2施工前，甲方应对乙方施工负责人介绍有关地铁运营相关的管理规定。

5.2.3甲方尽可能提供施工范围内地铁所属设备、管线清单及布置情况，如有疑问现场确认。

6 考核及意外事件处理（赔偿）

赔偿及考核费用均可先从安全保证金中先行扣除，按多退少补的原则处理

6.1投诉。因施工造成的其它人员投诉，由乙方以书面形式（经甲方审核后）给予答复。

6.2由乙方原因造成的地铁责任范围内的人员伤亡事件，由乙方负责赔偿。

6.3乙方施工造成甲方设施损坏，由乙方负责在规定时间内修复，维修工作需经甲方验收合格。如由甲方维修，产生的费用从施工安全保证金中扣除

6.4乙方施工造成甲方设备丢失的，由乙方负责在规定时间内赔偿：

赔偿费用=设备采购价+安装费（设备采购价*10%）

6.5乙方未申报作业点进行施工作业或超范围施工作业第1次扣除1000元安全保证金，第二次起每次扣除2000元，扣完为止。

6.6乙方施工作业人员未听从劝阻或威胁劝阻人员一次扣除2000元。

6.7乙方施工作业时未按规定办理相关作业证或作业手续的，第一次扣除1000元安全保证金，第二次起每次扣除2000元，扣完为止。

6.8擅自取消作业或擅自延长作业时间的每次扣除安全保证金1000元。

6.9施工结束未按要求完成人员、材料、工器具、垃圾等出清的一次扣除保证金1000元。

6.10乙方违章施工，影响行车或造成人员伤害、设备损伤的扣除全额保证金。

6.11保证金扣除余额不足时，乙方需重新交纳安全保证金。

7 联络制度

7.1甲乙双方对施工期间出现或可能出现的情况须互相及时通报，必要时召开双方联席会。

7.2双方责任部门及联系电话：

甲方:南宁轨道交通安全监察部 苏炜翔 0771-2778287

乙方:

8 其它

8.1乙方施工全过程必须接受南宁轨道交通运营有限公司的检查与监督。

8.2其它未尽事宜，双方友好协商解决。

8.3本协议一式三份，甲方执一份，乙方执一份，南宁轨道交通相关中心一份。

8.4本协议履行过程中，由双方协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院起诉。

8.5本协议加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方（盖章）：南宁轨道交通   乙方（盖章）：

法定代表人或                                 法定代表人或

其委托代理人：（签字）                       其委托代理人：（签字）

年 月 日                                                年 月 日